Povodňový plán obce Josefov

PŘEHLED ORGANIZACE A ZABEZPEČENÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY PRO OBČANY

Povodňová linka obce – 352 672 325

Sídlem povodňové komise je Obecní úřad Josefov. Rozhodujícím kritériem pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity je údaj z hlásných profilů na Svatavě a údaje o intenzitě srážek v povodí přítoků Svatavy.

| Vodní tok | Stanice | Kat. | Odkaz na on-line data |  | 1.SPA | 2.SPA | 3.SPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwota (Svatava) (ř.km: 32,800) | Klingenthal | Z |  | PP |  |  |  |
| Svatava (ř.km: 24,000) | Kraslice | B | ČHMÚ | POH | 94 | 119 | 139 |
| Svatava (ř.km: 14,000) | Oloví – profil obce Josefov | C |  |  | 90 | 110 | 130 |
| Bublavský potok (ř.km: 2,540) | Tisová | C |  | KRASLICE | 40 | 50 | 65 |
| Kamenný potok (ř.km: 1,800) | Kraslice | C |  | KRASLICE | 60 | 75 | 85 |
| Rotava (ř.km: 6,400) | Šindelová | C |  | KRASLICE | 85 | 105 | 120 |
| Stříbrný potok (ř.km: 5,900) | Stříbrná II | C |  | KRASLICE | 65 | 80 | 95 |

| Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání (mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nenasycené povodí | Nasycené povodí |
|  | 10 dní před srážkou nepršelo | Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10 – 15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm |
| 1.SPA - bdělost | 20 mm/ 1 hodina 50 mm/ 12 hodin 70 mm/ 24 hodin | 15 mm/ 1 hodina 30 mm/ 12 hodin 50 mm/ 24 hodin |
| 2.SPA - pohotovost | 30 mm/ 1 hodina 70 mm/ 12 hodin 80 mm/ 24 hodin | 25 mm/ 1 hodina 50 mm/ 12 hodin 60 mm/ 24 hodin |
| 3.SPA - ohrožení | 50 mm/ 1 hodina 80 mm/ 12 hodin | 30 mm/ 1 hodina 60 mm/ 24 hodin |

Veškeré údaje jsou orientační a budou pro obec Josefov průběžně upřesňovány na základě monitoringu srážek a odvíjejících se průtoků v tocích.

PRVNÍ STUPEŇ  -  STAV BDĚLOSTI

Hlídková služba OÚ sleduje intenzitu srážek a nárůst průtoků v tocích, informuje předsedu i místopředsedu PK.  Je zahájena činnost hlásné povodňové služby – v případě negativní srážkové prognózy vyrozumění občanů obce, navázání spojení s ORP Sokolov a dispečinkem Povodí Ohře, s.p. Jsou kontaktováni majitelé ohrožených budov, infrastruktury a další dle situace. V případě akutní hrozby přívalové srážky jsou kontaktováni majitelé nádrží s požadavkem manipulací (odpouštění).

DRUHÝ STUPEŇ – STAV POHOTOVOSTI

Nadlimitní srážky, hrozí vybřežení toků v nezastavěných územích. Při dosažení 2. SPA svolává předseda PK členy povodňové komise a vyhlašuje 2. SPA. Komise vyrozumí občany, ORP Sokolov, sousední obce, dispečink Povodí Ohře, s.p. Uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce – v případě negativní prognózy je zahájeno pytlování a další zabezpečovací práce u ohrožených objektů a komunikací. Je prověřen stav manipulací na nádržích.

TŘETÍ STUPEŇ – STAV OHROŽENÍ

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu – akutní hrozba nebo již vznik soustředěných odtoků na zemědělské půdě, rozliv do zástavby. Komise vyrozumí občany, ORP Sokolov, sousední obce a dispečink Povodí Ohře, s.p. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce, nebo evakuace. Hlídková služba sleduje stav kritických objektů, aby nedošlo k nápěchům a nečekaným komplikacím.

V případě Evakuace:

- Evakuované osoby budou ubytovány v ZŠ Habartov.

- Stravování evakuovaných osob bude zajištěno tamtéž.  S hromadnou evakuací drobného hospodářského zvířectva se nepočítá.

- Materiálové vybavení pro zabezpečovací a záchranné práce je uloženo v prostorách obecního úřadu a skladů obce. Pokyn k nasazení vybavení vydá předseda nebo místopředseda PK ve spolupráci s KOPIS HZS.

- Nouzové zásobování vodou bude řešeno s VOSS, s.r.o. a dle konkrétní situace. Informace o umístění cisteren bude vyvěšena na stránkách obce a úřední desce.

Důležité odkazy

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno dále využívat následující internetové zdroje informací:

| Počasí ČHMÚ | http://www.chmi.cz |
| --- | --- |
| Německé radary | http://www.wetteronline.de/regenradar |
|  | http://www.wetter.com/wetter_aktuell/niederschlagsradar/ |
| Polské radary | http://pogodynka.pl/polska/radary |

Zprávy a výstrahy ČHMÚ včetně on-line dat srážkoměrů a hlásných profilů lze sledovat na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby - http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php

Stránky také obsahují Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance) – model definující dle odhadu nasycení území vodou potenciálně rizikové úhrny srážky za danou dobu – 1,3,6 hodin - http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg

Důležité kontakty

| TÍSŇOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednotné evropské číslo tísňového volání |  | 112 |
| Zdravotnická záchranná služba |  | 155 |
| Hasiči |  | 150 |
| Policie |  | 158 |
| Policie – oddělení Habartov |  | 352 681 333 974 376 710 |
| Zdravotní pohotovost - děti |  | 352 520 430 (nemocnice Sokolov) 352 520 111 (nemocnice Sokolov) |
| Zdravotní pohotovost - dospělí |  | 352 520 195 (nemocnice Sokolov) |
| DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA |  |  |
| Pohotovost – voda + kanalizace (VEOLIA - VOSS) | 352 304 111 603 865 605, 731 421 882 |  |
| Pohotovost – plyn (RWE) | 1239 |  |
| Pohotovost – elektřina (ČEZ) | 840 850 860 |  |